Приказ МПР России от 17.12.2007 N 333 (ред. от 29.07.2014) "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2008 N 11198)

Дата сохранения: 13.04.2016

- Зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2008 г. N 11198

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 декабря 2007 г. N 333

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ

РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ

И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минприроды России от 22.07.2014 N 332,

от 29.07.2014 N 339)

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4088; 2009, N 12, ст. 1429; 2011, N 9, ст. 1246, N 24, ст. 3500) приказываю:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Утвердить по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору прилагаемую Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

Министр

Ю.П.ТРУТНЕВ

- Приложение

МЕТОДИКА

РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ

И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минприроды России от 22.07.2014 N 332,

от 29.07.2014 N 339)

- I. Назначение и область применения

1. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498) нормативы допустимых сбросов веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (НДС) не предусматривает разработку нормативов допустимых сбросов для радиоактивных веществ.

Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного объекта. Если нормативы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся регулированию, то величины НДС определяются исходя из условий соблюдения в контрольном пункте (створе) сформировавшегося природного фонового качества воды.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

2. Нормирование качества воды осуществляется в соответствии с физическими, химическими, биологическими (в том числе микробиологическими и паразитологическими) и иными показателями состава и свойств воды водных объектов, определяющими пригодность ее для конкретных целей водопользования и/или устойчивого функционирования экологической системы водного объекта в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Расчетная величина норматива допустимого сброса тесно связана с числовым значением норматива качества вод водных объектов.

Нормативы качества воды разрабатываются для условий питьевого, хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного водопользования, определяемых в соответствии с действующим законодательством.

3. Нормативы качества воды водного объекта включают:

общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различных видов водопользования;

перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования;

нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

4. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных целей, гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

В водохранилищах и в нижнем бьефе плотины гидроэлектростанции, работающей в резко переменном режиме, учитывается возможность воздействия на пункты водопользования обратного течения при резкой смене режима работы электростанции или прекращении ее работы.

5. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.

(п. 5 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

6. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных нужд для состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды из числа установленных.

7. Для веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности при всех видах водопользования, НДС определяются так, чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ), содержащихся в воде водного объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК не превышала 1.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

8. Для сбросов сточных, в том числе дренажных вод, в границе населенного пункта НДС определяются исходя из отнесения требований к качеству воды в водном объекте в местах сброса сточных, в том числе дренажных вод, установленных для видов водопользования, осуществляемых на водном объекте, к самим сточным водам независимо от типа выпуска сточных вод. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, в границе населенного пункта, контрольный створ должен быть расположен непосредственно у места сброса сточных, в том числе дренажных вод.

При сбросе сточных вод, в том числе дренажных, в водный объект через рассеивающие выпуски, гарантирующие необходимое смешение и разбавление сбрасываемых вод, нормативные требования к составу и свойствам воды должны обеспечиваться в створе начального разбавления рассеивающего выпуска.

(п. 8 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

9. Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте (створе), то НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным, в том числе дренажным водам.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Для тех веществ, для которых нормируется приращение к природному естественному фону, НДС определяются с учетом этих допустимых приращений к природному фоновому качеству воды.

В числе естественных факторов, формирующих качество воды, рассматриваются факторы, не входящие в хозяйственное звено круговорота воды, включающее возвратные воды всех видов (сточные, сбросные и дренажные).

10. При сбросе теплообменных вод ТЭС, АЭС и других подобных объектов НДС разрабатываются на уровне концентраций нормированных веществ в воде водного объекта в месте водозабора (при условии водопользования одним водным объектом) или соблюдения в сточных, в том числе дренажных водах нормативов качества воды для вида водопользования, установленного на рассматриваемом участке водного объекта - приемника сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

11. Исходная информация для разработки проекта НДС может быть получена в территориальных органах Росгидромета или принята по данным организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных.

12. Величины НДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых организаций-водопользователей (приложения 1, 2). Разработка величин НДС осуществляется как организацией-водопользователем, так и по его поручению проектной или научно-исследовательской организацией. Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс <*>. При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год безаварийной работы предприятия.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

--------------------------------

<*> За исключением показателей, значения которых возрастают после биологической очистки (например, нитриты и нитраты).

Величины НДС проектируемых и строящихся (реконструируемых) организаций-водопользователей определяются в составе проектов строительства (реконструкции) этих организаций. Если при пересмотре или уточнении ранее установленного НДС окажется, что проектное значение сброса строящейся (реконструируемой) организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается проектное значение сброса.

13. При разработке НДС перерасчет массы вещества, сбрасываемого в час (г/час), на массу вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес), производится умножением допустимых концентраций вещества на объем сточных, в том числе дренажных вод за соответствующий период (приложение 1).

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

14. При установлении НДС на уровне нормативов качества вод водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Разработка и утверждение новых НДС до истечения срока действия утвержденных в установленном порядке НДС осуществляется в следующих случаях:

(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

при изменении более чем на 20% показателей, определяющих водохозяйственную обстановку на водном объекте (появление новых и изменение параметров существующих сбросов сточных, в том числе дренажных вод и водозаборов, изменение расчетных расходов водотока, фоновой концентрации и др.);

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

при изменении технологии производства, методов очистки сточных, в том числе дренажных вод, параметров сброса;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

при утверждении в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

14.1. Проект НДС за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2 и главой X Методики, должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных, в том числе дренажных вод с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;

- водохозяйственный баланс водопользования;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.

Кроме того, должны быть представлены данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в соответствии с Приложением 3 к настоящей Методике.

(п. 14.1 введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

14.2. На период осуществления строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства при наличии сбросов сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, проект НДС должен содержать:

- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод, в том числе дренажных вод, с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков)) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;

- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;

- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;

- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);

- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики;

- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;

- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;

- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;

- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.

(п. 14.2 введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

15. Пересмотр и уточнение ранее утвержденных НДС может быть произведен как одновременно для совокупности водопользователей, расположенных в бассейне водного объекта в пределах водохозяйственного участка, так и индивидуально для каждого отдельного водопользователя (отдельного выпуска).

16. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации расчет НДС производится с учетом степени смешения и разбавления сточных, в том числе дренажных вод морской водой при условии соблюдения требований и нормативов установленного вида водопользования.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

17. Критерии эффективности обеззараживания сточных, в том числе дренажных вод, отводимых в водные объекты и допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных, в том числе дренажных вод определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Российской Федерации.

(п. 17 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

18. В соответствии со статьями 44, 60 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075) запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- содержащие природные лечебные ресурсы;

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных, в том числе дренажных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

19. Перечень нормируемых веществ формируется на основе исходной информации об использовании веществ на конкретном предприятии и анализе данных о качестве исходной и сточных, в том числе дренажных вод. Перечень нормируемых веществ организаций, осуществляющих водоотведение, должен включать вещества, принимаемые со сточными, в том числе дренажными водами, абонентов.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- II. Методическая основа расчета нормативов

допустимых сбросов

20. НДС разрабатываются в соответствии с нормативами допустимых воздействий на водные объекты (НДВ). Разработка НДС для расчетного водохозяйственного участка приведена в разделе IV для водотоков, в разделе VI - для водохранилищ и озер, в разделе VIII - для внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.

21. Абзацы первый - второй исключены. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.

При расчете НДС для водопользователей, расположенных в пределах водохозяйственного участка, необходимо соблюдение следующего условия:

(1)

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

где:

SUMНДС - сумма нормативов допустимых сбросов по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

SUMLim - сумма лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

0,8 НДВхимупр - 80% норматива допустимого воздействия по привносу химического вещества для водопользователей, имеющих управляемые и потенциально управляемые источники загрязнения, т/год.

Оставшиеся 20% НДВхимупр используются с учетом перспективы развития территории и появления новых выпусков сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

При достижении:

SUMНДС + SUMLim = НДВхимупр                                         (2)

проводится перерасчет нормативов допустимого сброса по указанному выше принципу. Перерасчет НДС в первую очередь проводится за счет уменьшения значений лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

22. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке НДВ величины НДС рассчитываются для отдельных водопользователей.

23. Если при расчете величины НДС отсутствует достоверная информация о качестве воды выше сброса, то проводится расчет фоновых концентраций химических веществ в установленном порядке. До установления фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и свойствам сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающие выполнение требований к качеству вод водного объекта.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

24. Исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.

- III. Расчет величин НДС для отдельных выпусков

сточных, в том числе дренажных вод в водотоки

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

25. Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей как произведение максимального часового расхода сточных, в том числе дренажных вод - q' (м3/ч) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества Cндс (г/м3). При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение Cндс, обеспечивающее нормативное качество воды в контрольных створах с учетом требований Методики, а затем определяется НДС согласно формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

НДС = q Cндс                                                        (3)

Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допустимых концентраций вещества (мг/дм3) на объем сточных, в том числе дренажных вод за конкретный месяц (тыс. м3).

(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Необходимо подчеркнуть обязательность требования увязки сброса массы вещества, соответствующей НДС, с расходом сточной, в том числе дренажной воды. Например, уменьшение расхода при сохранении величины НДС будет приводить к концентрации вещества в водном объекте, превышающей ПДК.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Если фоновая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте превышает ПДК, то Сндс определяется в соответствии с пунктами 1, 9 настоящей Методики. В противном случае для определения Cндс в зависимости от типа водного объекта используются расчетные формулы, приведенные в разделе III.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Фоновая концентрация химического вещества - расчетное значение концентрации химического вещества в конкретном створе водного объекта, расположенном выше одного или нескольких контролируемых источников этого вещества, при неблагоприятных условиях, обусловленных как естественными, так и антропогенными факторами воздействия.

Створ, задаваемый для определения фоновой концентрации веществ должен располагаться выше проектируемого или действующего выпуска сточных, в том числе дренажных вод на расстоянии, гарантирующем отсутствие влияния сточных, в том числе дренажных вод на качество вод водных объектов (для больших и средних рек это расстояние составляет 1 км, для малых рек 500 м, выбор иного расстояния должен быть обоснован водопользователем).

(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

26. Основная расчетная формула для определения  без учета неконсервативности вещества имеет вид:

, (4)

где:

- предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) в воде водотока, г/м3;

- фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м3) выше выпуска сточных вод, определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков;

n - кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления  на кратность основного разбавления  (основное разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу)

(5)

Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях.

При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водный объект содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для водных объектов, используемых в рекреационных целях и в границах населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.

Сточные, в том числе дренажные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. - в водоемы.

Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C.

(п. 26 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

27.   По  методу  Н.Н.  Лапшева  кратность  начального  разбавления  n

н

учитывается при выпуске  сточных, в том числе дренажных вод  в  водотоки  в

следующих случаях:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

для  напорных  сосредоточенных  и  рассеивающих  выпусков в водоток при

соотношении скоростей тхэта  и выпуска тхэта  :

р                ст

тхэта   >= 4 x тхэта                                               (10)

ст             р

при абсолютных скоростях истечения струи из выпуска, больших 2 м/с.

При меньших скоростях расчет начального разбавления не производится.

Для единичного напорного выпуска кратность начального разбавления рассчитывается следующим образом: вычисляются отношения:

тхэта      тхэта   + 0,15            тхэта

0          р                         р

-------- = ---------------- - 1; m = --------,                     (11)

тхэта          тхэта                 тхэта

р              р                     ст

где:

тхэта   -  скорость  на   оси  струи.  По  рис. 1  находится  отношение

0

d

----,  где  d  -  диаметр  загрязненного  пятна  в  граничном  створе  зоны

d

0

начального  разбавления,  d   -  диаметр выпуска. Затем по рис. 2 находится

0

кратность начального разбавления n  по известным величинам.

н

Для  рассеивающего  напорного  выпуска  расчет осуществляется следующим

образом.  Задаваясь  числом  выпускных  отверстий  оголовка  выпуска  N   и

0

скоростью   истечения  сточных,  в  том числе   дренажных   вод   из    них

тхэта   >= 2,0 м/с, определяют диаметр отверстия или оголовка рассеивающего

ст

выпуска:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

-----------------

/      4 x q

d  =   / -----------------,                                        (12)

0   \/  пи x тхэта   x N

ст    0

где:

q - суммарный расход сточных, в том числе дренажных вод, м3/с.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

d

Затем  по  (рис.  1) определяется отношение ---- и найденное значение d

d

0

сравнивается  с глубиной реки H. Если d < H, то по рис. 2 находят кратность

начального   разбавления   n .  Для   случая  стеснения   струи   (d  >  H)

н

соответствующая   ему   кратность   разбавления   n   находится  умножением

н

H

найденного   значения   n    на  поправочный  коэффициент  f(---),  который

н                                    d

определяется  из рис. 3. Расстояние до пограничного сечения зоны начального

разбавления определяется по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

d

l  = -----------------------                                       (13)

н    0,48 x (1 - 3,12 x m)

Расход смеси сточных, в том числе дренажных вод и воды водотока в том же сечении находится по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

q   = n  x q,                                                      (14)

ст    н

где:

q - расход сточных, в том числе дренажных вод на выходе из отверстий или оголовков рассеивающего выпуска, м3/с.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Средняя концентрация вещества в граничном сечении определяется по формуле:

C   - C

ст    ф

C   = C  + -----------,                                            (15)

ср    ф       n

н

где:

C   -  концентрация  загрязняющего  вещества  в  сточных, в  том  числе

ст

дренажных водах,  г/м3.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Максимальная концентрация в центре пятна примеси в этом сечении равна:

C

ср

C     = -------                                                    (16)

макс    0,428

- Рис. 1. Номограмма для определения диаметра струи

в расчетном сечении (не приводится)

- Рис. 2. Номограмма для определения начального

разбавления в потоке (не приводится)

- Рис. 3. Номограмма для определения поправочного

коэффициента (не приводится)

28.   Кратность   основного   разбавления  n   определяется  по  методу

0

В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера:

q + гамма x Q

n  = ---------------,                                              (17)

0          q

где:

Q - расчетный расход водотока, м3/с;

гамма - коэффициент смешения, показывающий какая часть речного расхода смешивается со сточными, в том числе дренажными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

--

3 /

-альфа\/ l

1 - e

гамма = ---------------------------,                               (18)

---

3 /

Q     -альфа\/ l

1 + --- x e

q

где:

l - расстояние от выпуска до расчетного створа по фарватеру, м;

альфа - коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке:

(19)

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

где:

фи   -   коэффициент     извилистости   (отношение     расстояния    до

контрольного створа по фарватеру к расстоянию по прямой);

кси  -  коэффициент,   зависящий  от   места  выпуска   сточных, в  том

числе  дренажных   вод  (при   выпуске  у  берега  кси = 1,  при выпуске  в

стрежень реки кси = 1,5);  D  - коэффициент  турбулентной  диффузии,  м2/с.

Для летнего времени:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

g x тхэта x H

D = ---------------,                                               (20)

2

37 x n  x C

ш

где:

g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;

тхэта - средняя скорость течения реки, м/с;

H - средняя глубина реки, м;

n   -  коэффициент  шероховатости ложа реки, определяемый по справочным

ш

данным (по таблице М.Ф. Срибного);

0,5

C - коэффициент Шези (м   /с), определяемый по формуле Н.Н. Павловского

(при H <= 5 м):

y

R

C = ----,                                                          (21)

n

ш

где:

R - гидравлический радиус потока, м (R ~= H);

--                    --       --

y = 2,5 x   /n  - 0,13 - 0,75 x   /R  x (  /n  - 0,1)              (22)

\/  ш                 \/       \/  ш

Для зимнего времени (периода ледостава):

(23)

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

где:

R  ,  n  ,  C    -   приведенные  значения   гидравлического   радиуса,

пр    пр    пр

коэффициента шероховатости и коэффициента Шези;

R   = 0,5 x H                                                      (24)

пр

n

л  1,5 0,67

n   = n  x [1 + (----)   ]    ,                                    (25)

пр    ш          n

ш

где:

n   -  коэффициент   шероховатости  нижней  поверхности  льда  по  П.Н.

л

Белоконю, определяемый по справочным данным.

y

пр

R

пр

C   = -------,                                                     (26)

пр     n

пр

где:

---                    ---       ---

y   = 2,5 x   /n   - 0,13 - 0,75 x   /R   x (  /n   - 0,1)         (27)

пр         \/  пр                 \/  пр    \/  пр

Для  повышения точности расчетов вместо средних значений тхэта, H, n  и

ш

C рекомендуется брать их значения в зоне непосредственного смешения сточной

жидкости с речной водой.

Рассмотренный метод может применяться при соблюдении следующего неравенства:

q

0,0025 <= --- <= 0,1                                               (28)

Q

Если сточные, в том числе дренажные воды и притоки могут поступать с обоих берегов реки, обеспечивая практически постоянную струйность речных вод вдоль каждого берега, то для расчетов концентраций веществ в максимально загрязненной струе рекомендуется использовать метод В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера для случая впадения сточных, в том числе дренажных вод с обоих берегов реки.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

29. Если не соблюдаются условия применимости метода В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера или в расчете необходимо учесть данные о накоплении загрязняющих веществ в донных отложениях, то рекомендуется использовать методы, изложенные в книге "Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод" под редакцией А.В. Караушева.

29.1. При наличии регулирующей емкости достаточного объема, возможен регулируемый сброс очищенных сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Для расчета норматива допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе очищенных сточных, в том числе дренажных вод необходимо:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

1) используя минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности, из соотношения формулы (28) Методики определить допустимый расход сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

2) рассчитать НДС в мг/дм3 исходя из указанного допустимого расхода сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца. Допустимая к сбросу концентрация НДС в мг/дм3 является постоянной для каждого месяца;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

3) умножить определенную как указано выше концентрацию НДС (мг/дм3) на расход сточных, в том числе дренажных вод, определенный по формуле (28), для минимального из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности - рассчитать НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

4) рассчитать отношения каждого месячного расхода года 95%-ной обеспеченности к минимальному расходу в указанном году 95%-ной обеспеченности. В результате получить коэффициенты пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца. Результаты свести в таблицу 1.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Таблица 1

|  | Весна |  |  | Лето - осень |  |  |  |  | Зима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
| - расход воды в водном объекте (м3/с) года 95% обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где K - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- расход воды в водном объекте (м3/с) для года 95% обеспеченности в i-й месяц.

- минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности (м3/с);

5) для получения НДС (т/мес.) для остальных месяцев, НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца умножается на коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

(п. 29.1 введен Приказом Минприроды России от 22.07.2014 N 332)

- IV. Расчет величин НДС для водохозяйственного

участка водотока

30. Расчет величин НДС для водохозяйственного участка определяется из решения задачи математического программирования.

Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС:

N

{F(x) = SUMf (x )} -> min,                                         (29)

i=1 i  i       x

где:

f (x ) -  приведенные  затраты   i-го  водопользователя  на  достижение

i  i

НДС, тыс. руб./год;

x  = (x  ,  ...,  x  )  -  оптимизируемых переменных, определяющих доли

i     i1          ir

расхода   сточных, в том числе дренажных вод  -  x  ,     проходящие     по

ir

различным   технологическим   маршрутам   их   очистки   и   использования,

r = 1, ..., R;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

R - число технологических маршрутов очистки и использования сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

N - число водопользователей.

31. Для формирования модели водного объекта водоток разбивается на секции с постоянным расходом, в пределах которых все параметры модели можно принять постоянными, границы секций совмещаются с местами сброса сточных, в том числе дренажных вод, водозаборами, устьями притоков, створами, в которых контролируется качество воды, и местами резкого изменения гидрометрических характеристик водотока. При совпадении места водозабора с местом сброса сточных, в том числе дренажных вод или устьем притока для этого водозабора вводится отдельная секция нулевой протяженности. Для каждого притока и основной реки помимо створов контроля качества воды необходимо указать расчетный створ в устье и начальный створ и качество воды в истоке реки. Все створы нумеруются последовательно от истока к устью для каждого притока и основной реки. Аналогично нумеруются расчетные секции.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

32. Модель водного объекта:

q

i

Y  = A       x Y    +        SUM       A    x Y   +       SUM       B   x ------ x C ; альфа = альфа(i); k принадлежит K, (30)

k    k, k-1    k-1   ню принадлежит V  kню    ню   i принадлежит I  ki   Q         i

k                            k       альфа

где:

k - множество номеров расчетных створов, в которых моделируется качество воды;

Y    -   вектор  показателей  (концентраций  веществ),  характеризующих

k

качество воды в створе k, г/м3;

Y     -  то  же для предшествующего по течению створа k - 1. Если k - 1

k-1

не принадлежит K, то створ k - 1 является начальным створом (истоком)  реки

и Y    = (C )   ;

k-1     ф k-1

(C )       -  вектор  фоновых  концентраций  веществ  в воде водотока в

ф k-1

створе k - 1, г/м3;

Y     - то же для створа ню, расположенного в устье притока, впадающего

ню

на участке (k; k - 1);

C    - вектор  максимальных  среднечасовых   концентраций   веществ   в

i

сточных, в том числе дренажных водах выпуска i, г/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска i, м3/с;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

i

Q      - расход воды реки в расчетной секции альфа, м3/с;

альфа

альфа   -  номер  расчетной  секции, в начале которой расположен выпуск

i

сточных вод водопользователя i, м3/с;

V   -  множество  номеров  створов,  расположенных  в  устьях притоков,

k

впадающих на участке (k; k - 1);

I   -  множество  номеров  выпусков сточных, в том числе дренажных вод,

k

поступающих в водный объект на участке (k; k - 1);

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

A      , A   , B     -  матрицы,    характеризующие    разбавление    и

k, k-1   kню   ki

трансформацию качества речных и сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

A   =        Пи         кси  x S ; m принадлежит K

km   j принадлежит J      j    j

km

B   =        Пи             кси  x S ; альфа принадлежит альфа(i); i принадлежит I  (31)

kj                  0         j    i                                             k

j принадлежит J

kальфа

J       -    множество   номеров   расчетных   секций   с   постоянными

km

характеристиками потока, соединяющих створ m со створом k;

0

J        - то же для сброса i;

kальфа

кси   -  разбавление  речных  вод при переходе от секции к следующей по

j

течению  данной  реки секции j + 1. кси  = 1, если секция j последняя   или

j

Q    <= Q

j+1     j

Q

j

кси  = ----, если Q    > Q                                         (32)

j   Q           j+1    j

j+1

Y, кси

S    =   (S      )  -    нижнетреугольная   матрица,    характеризующая

j         j

самоочищение  и  трансформацию  веществ  в водотоке на протяжении секции j.

Диагональные элементы матрицы S  определяются как:

j

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

-k   t

кси, кси      кси j

S         = e       ,                                              (33)

j

где:

кси - индекс вещества (показателя);

k    - коэффициент неконсервативности вещества кси, 1/сут;

кси

t  - время перемещения воды в водотоке на протяжении секции j, сут.

j

Внедиагональные элементы матрицы характеризуют переход одних соединений в другие или потребление веществ при химических реакциях. В простейшем случае внедиагональные элементы матрицы равны нулю для всех показателей, кроме растворенного кислорода, для которого внедиагональный элемент имеет вид:

k

r', кси'           кси'       кси', кси'    r', r'

S         = - ------------ x (S           - S      ),              (34)

j             k   - k         j             j

r'    кси'

где:

кси' - индекс БПК    ;

полн

r' - индекс растворенного кислорода. При расчете концентрации растворенного кислорода в соответствующее ему уравнение в системе (30) также добавляется член, характеризующий насыщение речной воды атмосферным кислородом:

r',r'                        r',r'

h      = H          SUM          кси (1 - S     )       Пи         кси S     , (35)

k,k-1    0 p принадлежит J         p      p                     0    j j

k,k-1                  j принадлежит J

kp

где:

H    -  растворимость    кислорода   в  1   м3   воды   при   расчетной

0

температуре, г/м3;

0

J    -  множество  номеров  расчетных  секций,  соединяющих секцию p со

kp

створом k.

33. Модель водного объекта по формулам (30) - (35) предполагает полное и мгновенное смешение речных и сточных, в том числе дренажных вод и предназначена для расчета водоохранных мероприятий на перспективу, когда учет степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод затрудняется из-за отсутствия исходных данных.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

При расчетах на ближайший период, а также при наличии необходимых данных при перспективных расчетах для учета степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод может быть применен описанный выше метод В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера либо другие упрощенные методы расчета разбавления (см. п. 29).

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

34. Требования к качеству воды:

┌─ Y      <= ПДК     , k принадлежит K       - для БПК, минерализации и

│   k кси       k кси                 1  других    показателей,      не

│                                        оказывающих        аддитивного

│                                        воздействия;              (36)

│  Y      >= ПДК     , k принадлежит K       - для        растворенного

│   k кси       k кси                 1  кислорода;

│

<                   Y

│                    k кси

│      SUM         --------- <= 1,           - для         показателей,

│кси принадлежит E  ПДК                  нормируемых   по  лимитирующим

│                 p    k кси             признакам вредности (ЛПВ)

│

│p принадлежит P , k принадлежит K

└─              k                 1

где:

ПДК      - предельно допустимая концентрация вещества кси в створе k;

k кси

E  -   множество   номеров   показателей,  нормируемых по лимитирующему

p

признаку вредности p;

P   -  множество ЛПВ, определяемых нормативными требованиями к качеству

k

воды в створе k;

K    -  множество  номеров  створов,  в которых контролируется качество

1

воды.

Модель комплекса водоохранных мероприятий:

r  R   0

f (x ) = q  SUM d   x x                                            (37)

i  i     i r=1  ir    ir

R   0

C  = SUM C   x x                                                   (38)

i   r=1  ir    ir

R

SUM x   = 1,                                                       (39)

r=1  ir

где:

0

d      -  приведенные    затраты,    соответствующие   технологическому

ir

маршруту r очистки или использования сточных, в том числе  дренажных   вод,

руб./м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

r

q  - вектор концентрации  веществ  в  сточных, в  том  числе  дренажных

i

водах выпуска i с   расходом q , x   после  прохождения    технологического

i   ir

маршрута r по очистке сточных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

35. При наличии данных о зависимости затрат на водоохранные мероприятия от расхода обрабатываемых сточных, в том числе дренажных вод для расчетов может быть использована более сложная модель, отличающаяся формой записи затрат на водоохранные мероприятия, - выражение (37) заменяется следующим:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

0

альфа

R                      0   c                             ij

f (x ) = SUM        SUM         D  (q        SUM         X   )        X  , (40)

i  i    r=1  j принадлежит J    ij  i мю принадлежит M   iмю          ir

il                        ij

где:

J    -  множество   входящих  в  технологический  маршрут  r  агрегатов

il

(очистных сооружений) обработки сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

M   - множество технологических маршрутов, включающих агрегат j;

ij

c

q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска i, тыс. м3/сут;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

i

0        0

D  , альфа   - коэффициенты аппроксимации.

ij       ij

36.  В  результате  решения задачи оптимизации (29) - (39) определяются

оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных вод, проходящие  по

различным    технологическим     маршрутам   очистки    и     использования

*

X , i = 1, ...,  N соответствующие им  величины  расходов   обрабатываемых

i

сточных, в том числе дренажных вод:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

*       *

q   = q x  ; r = 1, ..., R; i = 1, ..., N,                         (41)

ir    i ir

где:

r - номер технологического маршрута очистки или использования сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

R - число технологических маршрутов.

37. Концентрации веществ в сточных водах выпуска i рассчитываются по формуле:

R   0  *

C      = SUM C  X  ; i = 1, ..., N,                                (42)

НДС,i   r=1  ir ir

где:

0

C    -  концентрации  веществ  в  сточных, в том числе дренажных  водах

ir                  0

выпуска i  с расходом q X   после  прохождения  технологического   маршрута

i ir

r по очистке сточных, в том числе дренажных  вод, г/м3.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

38. Норматив допустимого сброса веществ на выпуске сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающий соблюдение нормативного качества воды в контрольных створах при оптимальном распределении массы сбрасываемых веществ между отдельными водопользователями, определяется как:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

НДС  = q' x C     ; i = 1, ..., N,                                 (43)

i    i    НДС,i

где:

q' - расход сточных вод выпуска i, м3/ч.

i

- V. Расчет НДС для отдельных выпусков в водохранилища

и озера

39. Величины НДС для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в водохранилища и озера определяются по приведенным ниже расчетным формулам, аналогичным формулам п. 26.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Основная расчетная формула для определения Cндс без учета неконсервативности вещества имеет вид:

Cндс = n(C    - C ) + C ,                                          (44)

ПДК    ф     ф

где:

C    - предельно  допустимая   концентрация  загрязняющего  вещества  в

ПДК

воде водоема, г/м3;

- фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в водоеме, определяемая по формуле (5).

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Абзацы восьмой - девятнадцатый исключены. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.

При установлении НДС по взвешенным веществам рекомендуется использовать формулы из главы III Методики.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

40. При наличии в водоеме устойчивых ветровых течений для расчета кратности общего разбавления n может быть использован метод М.А. Руффеля. В расчетах по этому методу рассматриваются два случая:

а) выпуск в мелководную часть или в верхнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется вдоль берега под воздействием прямого поверхностного течения, имеющего одинаковое с ветром направление;

б) выпуск в нижнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется к береговой полосе против выпуска под воздействием донного компенсационного течения, имеющего направление, обратное направлению ветра.

Метод М.А. Руффеля имеет следующие ограничения: глубина зоны смешения не превышает 10 м, расстояние от выпуска до контрольного створа вдоль берега в первом случае не превышает 20 км, расстояние от выхода сточных, в том числе дренажных вод до берега против выпускного оголовка во втором случае не превышает 0,5 км.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Кратность общего разбавления определяется по формуле (5). Кратность начального разбавления вычисляется следующим образом:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

2

q + 0,00215 x тхэта x H

ср

n  = --------------------------,                                   (47)

н                           2

q + 0,000215 x тхэта x H

ср

где:

q - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска, м3/с;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

тхэта - скорость ветра над водой в месте выпуска сточных, в том числе дренажных вод, м/с;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

H     -  средняя  глубина  водоема  вблизи  выпуска,  м.  Значение  H

ср                                                                  ср

определяется в зависимости от средней глубины водоема H  следующим образом:

.                                        0          .

при  H  =  (3 - 4) м на участке протяженностью 100 м; при H  = (5 - 6) м на

0       .                            .               0      .

участке протяженностью  150 м; при H  = (7 - 8) м на участке протяженностью

.                0      .

200 м; при H  = (9 - 10) м на участке протяженностью 250 м;

0      .

- при выпуске в нижнюю треть глубины:

2

q + 0,00158 x тхэта x H

ср

n  = --------------------------                                    (48)

н                           2

q + 0,000079 x тхэта x H

ср

Кратность основного разбавления вычисляется следующим образом:

- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

0,0002 x l

0,627 + ----------

l             Дельтаx

n  = 1 + 0,412(-------)                  ,                         (49)

0             Дельтаx

где:

l - расстояние от места выпуска до контрольного створа, м;

1,17

Дельтаx = 6,53 x H                                                 (50)

ср

- при выпуске в нижнюю треть глубины:

0,0064 x l

0,41 + ----------

l             Дельтаx

n  = 1,85 + 2,32(-------)                                          (51)

0               Дельтаx

1,17

Дельтаx = 4,41 x H                                                 (52)

ср

41.  Если  не  выполняются условия применимости метода М.А. Руффеля, то

расчет  кратности  начального  разбавления  n   выполняется согласно п. 27.

н

Расчет  кратности  основного  разбавления  может  быть  выполнен  численным

методом А.В. Караушева.

При наличии в водоеме устойчивых течений расчет кратности основного разбавления может быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

фи(z )

1

n  = -----------,                                                  (53)

0   гамма  x z

0    2

l + x

0

где: z  = -------                                                  (54)

1    *

x  + x

0

q x n

н

z  = --------                                                      (55)

2         2

u  x H

м    ср

┌ z , если z  <= 1

│  1        1

фи(z ) = <                                                         (56)

1    │    --

│   /z , если z  > 1

└ \/  1        1

2

u  x H

*     м    ср

x  = ---------- - x                                                (57)

4 x пи x D    0

(58)

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

2

u  x l

м    0

- ------------

D x (l + x )

0

гамма = 1 + e              ,                                       (59)

0

где:

*

x  -  параметр  сопряжения  участка  двухмерной  диффузии  с   участком

трехмерной диффузии, м;

x   -  параметр  сопряжения  начального  участка разбавления с основным

0

участком;

гамма   -  параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность

0

основного разбавления;

u  - характерная минимальная скорость течения в водоеме в месте сброса,

м

соответствующая неблагоприятной гидрологической ситуации, м/с;

l  - расстояние выпуска от ближайшего берега, м;

0

l   -  длина  начального участка разбавления, рассчитываемая по формуле

н

(13), м;

D  -  коэффициент турбулентной диффузии, м2/с, определяемый по формулам

(20),   (23),   в  которых  вместо  средней  скорости  течения,  глубины  и

коэффициента   шероховатости   ложа   реки   принимаются,   соответственно,

характерная  минимальная  скорость  течения  в  водоеме u , средняя глубина

м

водоема  вблизи выпуска H   и коэффициент шероховатости ложа водоема в зоне

ср

течения.

42. Если ветровые течения в водоеме имеют регулярно попеременное направление либо берега водоемов имеют неспокойную линию, а выпуск осуществляется в заливную или мысовую часть, либо зимой после ледостава отсутствуют ветровые течения, то описанные выше методы неприменимы. В этих случаях необходимо разрабатывать с участием специализированных научно-исследовательских организаций методы расчета, ориентированные на решение конкретных задач.

- VI. Расчет величин НДС для совокупности

выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах

водохозяйственного участка

43. Совокупность выпусков сточных, в том числе дренажных вод для водоема составляют выпуски, сточные, в том числе дренажные воды которых сбрасываются непосредственно в водоем.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

44. Реки, впадающие в водоем, следует рассматривать как береговые выпуски сточных, в том числе дренажных вод. При этом концентрации веществ в устьях рек определяются заранее или описываются уравнением вида (30).

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

45. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяются из решения задачи математического программирования. Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС вида (29).

46. Модель водного объекта:

1

Y  = Y  +        SUM      (C  - Y ) -----,                         (60)

k    ф   i принадлежит I   i    ф  n

k           i,k

где:

Y   -  вектор   показателей  (концентраций   веществ),  характеризующих

k

качество воды в створе k, г/м3;

Y  - вектор фоновых концентраций веществ в водоеме, г/м3;

ф

C   -  вектор   максимальных   среднечасовых   концентраций  веществ  в

i

сточных, в том числе дренажных водах выпуска i, г/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

n      -  кратность разбавления сточных вод выпуска i на пути до створа

i,k

k;

I  - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в

k

створе k.

47. Для расчета фоновых концентраций веществ в водоеме принимается, что они формируются в результате поступления нормированных веществ от всех источников и влияния внутриводоемных факторов, одинаковы в любом створе водоема (приближение полного перемешивания) и описываются системой уравнений:

AY  =       SUM       C  x q ,                                     (61)

ф   i принадлежит I  i    i

где:

A - матрица, коэффициенты которой отражают процессы трансформации веществ в водоеме;

I - множество номеров всех источников поступления нормированных веществ;

q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска l, м3/с.

i

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

48. Матрица коэффициентов трансформации имеет следующую структуру:

┌A   0   ┐

│ I      │

│        │

A = │        │                                                     (62)

│0   A   │

└     II ┘

┌                        -1                 -1                 -1             ┐

│       a          -альфа  (a  - a )  -альфа  (a  - a )  -альфа  (a  - a )  0 │

│        1               0   4    0         0   4    0         0   4    0     │

│                                                                             │

│-альфа (a  - a )         a                   0                  0          0 │

│      0  1    0           2                                                  │

│                                                                             │

A  = │        0            -(a  - a )              a                  0          0 │ (63)

I   │                        2    4                3                              │

│                                                                             │

│        0                 0              -(a  - a )             a          0 │

│                                            3    4               4           │

│                                                                             │

│ гамма (a  - a )   гамма (a  - a )    гамма (a  - a )           0          a │

└      1  1    0         2  2    4          3  3    4                        5┘

┌─a  ......  0 ─┐

│  6            │

│ .          .  │

A   = │ .          .  │,                                           (64)

II   │ .          .  │

│ 0  ......  a  │

└─            m─┘

где:

a    - коэффициенты трансформации веществ в водохранилище, м3/с.

кси

Значениям кси соответствуют следующие показатели:

кси = 0 - азот общий;

кси = 1 - БПК    ;

полн

кси = 2 - азот аммонийный;

кси = 3 - азот нитритов;

кси = 4 - азот нитратов;

кси = 5 - растворенный кислород;

кси = 6, ..., m - остальные показатели;

альфа    -  коэффициент,  характеризующий  соотношение  между БПК     и

0                                                           полн

органическим азотом в воде водоема;

гамма  - коэффициент пересчета БПК     в БПК  в воде водоема;

1                            полн      5

гамма ,   гамма    -   соответственно,  коэффициенты  стехиометрической

2         3

эквивалентности  аммонийный  азот  -  кислород и нитритный азот - кислород,

гамма   =  3,43,  гамма   =  1,14. Коэффициенты альфа  и гамма  не являются

2                 3                             0        1

универсальными  и  должны  оцениваться  для  каждого конкретного водоема на

основе калибрации модели по данным наблюдений.

49.  Матрица  A   описывает внутренний круговорот биогенных элементов в

I

водном  объекте.  Поскольку  для  водоемов  время  водообмена, как правило,

превышает  характерное  время  обращения  биогенных элементов по указанному

циклу, то моделируемая в нем группа  показателей  БПК    , азот аммонийный,

полн

азот  нитритов  и  азот  нитратов  должна  рассчитываться только совместно.

Изолированный  расчет этих показателей или расчет для неполной группы могут

привести к значительному занижению расчетных концентраций и, следовательно,

к установлению недостаточно жестких НДС.

50. Коэффициенты трансформации вычисляются по формуле:

W  x k

в    кси

a    = --------- +        SUM      Q ,                             (65)

кси       k       j принадлежит J  j

c

где:

k    - коэффициент  неконсервативности  (для   растворенного  кислорода

кси

вместо  коэффициента  неконсервативности используется константа реаэрации),

1/сут;

W  - объем заполнения водоема (водохранилища), км3;

в

-5

k  - коэффициент приведения размерности в м3/с, k  = 8,64 x 10  ;

c                                               c

Q  - расход водозабора или вытекающей из водоема реки, м3/с;

j

J - множество номеров мест изъятия воды из водоема, включая водозаборы и вытекающие из водоема реки.

51. При расчете концентрации растворенного кислорода в правую часть соответствующего уравнения системы (61) добавляется член:

W  x k    x H

в    кси    a

----------------,                                                  (66)

k

c

где:

H    -  растворимость   кислорода   в   1   м3   воды   при   расчетной

a

температуре, г/м3.

52.   Кратность   разбавления  n     определяется  по  формуле  (3) как

i,k

i,k

произведение  кратности  начального разбавления n     и кратности основного

н

i,k              i,k

разбавления n    .  Значения n     определяются по формулам (47), (48) или,

о                н

если  не выполняются условия применимости метода М.А. Руффеля,  согласно п.

27.  Значения  определяются  по  формулам (53) - (59) или численным методом

А.В. Караушева.

53. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в водоемы полностью совпадает с описанной ранее моделью (37) - (39) комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.

54.  В  результате  решения задачи оптимизации (29), (60), (61), (34) -

(39)  определяются  оптимальные  доли  расхода  сточных, в том числе дренажных

вод,   проходящие  по   различным   технологическим   маршрутам   очистки    и

*

использования  x , i = 1, ..., N.   После   этого   по   формулам  (41) - (43)

i

определяются величины расходов сбрасываемых  сточных, в  том числе  дренажных

*

вод - q    ,  концентрации  веществ в сточных  водах - C    и НДС веществ  на

i,r                                              ПДС

выпусках сточных, в том числе дренажных вод - НДСi, i = 1, ..., N.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- VII. Расчет НДС для отдельных выпусков

во внутренние морские воды и территориальное море

Российской Федерации

55. Расчет НДС веществ для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в море производится в тех случаях, когда допускается отведение сточных, в том числе дренажных вод в морскую среду, при этом величины НДС определяются в соответствии с п. 25 по приведенным ниже формулам.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

56. Выпуск, удаленный от других выпусков на расстояние более 5 км вдоль линии берега, может рассматриваться как отдельный (изолированный выпуск).

57. С учетом разбавления сточных, в том числе дренажных вод в морских водах концентрация вещества в сточных, в том числе дренажных водах Cндс определяется по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Cндс = n(C    - C ) + C ,                                          (67)

ПДК    ф     ф

где:

C    - предельно   допустимая   концентрация   загрязняющего   вещества

ПДК

в морской воде, отвечающая лимитируемому виду водопользования, г/м3;

n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в море при их переносе течением от места выпуска до ближайшей границы морских районов водопользования;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

C  - фоновая концентрация вещества, характеризующая степень загрязнения

ф

морской  воды  данным  веществом  вне  зоны влияния выпуска сточных вод (на

расстоянии более 5 км от выпуска), г/м3.

58. Кратность общего разбавления n определяется по формуле (5) и зависит от гидрологических условий района размещения выпуска сточных, в том числе дренажных вод и его конструктивных характеристик. Поэтому при установлении НДС следует учитывать возможность оптимизации конструкции оголовка и места выпуска сточных, в том числе дренажных вод для уменьшения затрат на очистку сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

59. Известные методики определения кратности начального разбавления позволяют производить расчет ее значения независимо от типа выпуска (сосредоточенный или рассеивающий), так как конструкции выпусков обеспечивают отсутствие взаимного влияния струй сточных, в том числе дренажных вод в зоне начального разбавления.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

На процесс перемешивания сточных, в том числе дренажных вод в этой зоне существенное влияние оказывают силы плавучести, если плотность сточных, в том числе дренажных вод существенно отличается от плотности морской воды. По этой причине применяют разные методы расчета кратности начального разбавления в зависимости от величины числа Фруда:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

тхэта

ст

Fr = ------------------------,                                     (68)

------------------

/g x d

/      0

/  ------|ро  - ро  |

/    ро      м     ст

\/       м

где:

d  - диаметр выпускного отверстия, м;

0

g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с;

ро  - плотность  морской  воды  в  месте  сброса  сточных, в том  числе

м

дренажных вод, т/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ро   - плотность сточной, в том числе дренажной воды, т/м3;

ст

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

тхэта   - скорость истечения сточной, в том  числе  дренажной  воды  из

ст

выпускного отверстия, м/с, вычисляемая  по  расходу  сточных,  в том  числе

дренажных вод:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

4 x q

тхэта   = ------------                                             (69)

ст              2

N  x пи x d

0         0

q - расход сточных, в том числе дренажных вод, м3/с;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

N  - число выпускных отверстий оголовка выпуска.

0

60.  Если   сточная,   в том  числе   дренажная   вода   легче  морской

(ро   < ро ) и расчетная величина Fr удовлетворяет условию:

ст     м

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

H

В

Fr <= 1,12 --,                                                     (70)

d

0

где:

H  - расстояние (по вертикали)  от  выпуска  до  поверхности  моря,  м,

В

то   кратность   начального   разбавления    можно  определить  по  формуле

Рама-Цедервала:

0,38 x H

В        1,67

n  = 0,54 x Fr x (--------- + 0,66)                                (71)

н                 d  x Fr

0

61. Если сточная вода тяжелее морской (ро   > ро ) и расчетная величина

ст     м

Fr удовлетворяет условию:

0,434 x H

В

Fr <= ----------------,                                            (72)

1,5

d  x (sin фи)

0

где:

фи - угол истечения струй сточных, в том числе дренажных вод из выпускного отверстия относительно горизонта, расчет кратности начального разбавления выполняется по методике Н.Н. Лапшева:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

-------

n  = 0,524 x cos фи x \/ sin фи x Fr x F                           (73)

н

Здесь F - параметр, зависящий от угла фи и определяемый по табл. 1.

- Таблица 1. Значение функции F при различных углах наклона фи оголовка выпуска:

| фи | F | фи | F | фи | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | 1,00 | 35° | 1,17 | 65° | 2,01 |
| 10° | 1,01 | 40° | 1,23 | 70° | 2,42 |
| 15° | 1,03 | 45° | 1,31 | 75° | 3,12 |
| 20° | 1,05 | 50° | 1,42 | 80° | 4,55 |
| 25° | 1,08 | 55° | 1,55 | 85° | 8,91 |
| 30° | 1,12 | 60° | 1,74 |  |  |

62. Если сточная, в том числе дренажная вода легче морской, но не выполняется условие (70), или сточная, в том числе дренажная вода тяжелее морской, но не выполняется условие (72), или же плотность сточной, в том числе дренажной воды равна плотности морской воды в месте сброса, расчет кратности начального разбавления выполняется методом Н.Н. Лапшева:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

0,425 x тхэта   x f

ст

n  = -------------------,                                          (74)

н     0,051 + тхэта

м

где:

тхэта   -  характерная  минимальная  скорость  течения  морских  вод  в

м

месте сброса, м/с;

f - параметр, учитывающий стеснение струи сточных, в том числе дренажных вод при их сбросе на мелководье.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Параметр f определяется следующим способом. Вычисляется сначала диаметр струи сточных, в том числе дренажных вод d в конце зоны начального разбавления по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

-------------------

/           тхэта

/                 м

/ 38,6 x (1 - -------)

/              тхэта

/                    ст

d = тхэта   x d  x    /    --------------------                    (75)

ст    0     /        0,051 + тхэта

\/                      м

Если значение d не превышает глубины моря в месте сброса H, то f = 1, в противном случае:

2

H         H

f = 1,825 - - 0,781 -- - 0,0038                                    (76)

d          2

d

63. При наличии устойчивой стратификации морской среды по плотности для расчета кратности начального разбавления могут использоваться модели, описывающие поведение струи в стратифицированной среде.

64.  В любом случае, если расчетная кратность начального разбавления n

н

окажется меньше 1, то для дальнейших вычислений следует принять n  = 1.

н

65. Расчеты кратности основного разбавления основаны на решении уравнения турбулентной диффузии и могут выполняться численным или аналитическим методами.

Численный метод решения уравнения турбулентной диффузии подробно рассмотрен в книге под редакцией А.Б. Караушева (п. 29). Расчет кратности основного разбавления может также быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод в море:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

фи(Z )

1

n  = -----------,                                                  (77)

0   гамма  x Z

0    2

l + x

0

где: Z  = --------                                                 (78)

1    *

x  + x

0

--

q x n   /D

н\/  В

Z  = -------------                                                 (79)

2         2    --

U  x H    /D

м    ср\/  г

┌Z , если Z  <= 1

│ 1        1

фи(Z ) = <                                                         (80)

1    │   ---------------

│  /Z , если Z  > 1

└\/  1        1

2

U  x H

*      м    ср

x  = ----------- - x                                               (81)

4 x пи x D     0

В

┌          2    2

│         q  x n

│               н

│ ------------------------- - l , если Z  <= 1

│                     2        н        2

│ 4 x пи x D  x U  x H

│           г    м    ср

x  = <                                                             (82)

0   │        q x n

│             н

│ -------------------, если Z  > 1

│              ------        2

│  4 x пи x   /D  D

│           \/  г  В

└

┌                  2     ┐

│               U l      │

│                m 0     │

гамма  = │1 + exp (- ------------)│,                               (83)

0   │            D (l + X )  │

│             г      0   │

└                        ┘

где:

l   -   расстояние    от   выпуска   до   ближайшей    границы   района

водопользования (контрольного створа), м;

U    -   скорость  морского  течения,  соответствующая  неблагоприятной

м

гидрологической ситуации, м/с;

*

x   -  параметр  сопряжения  участка  двухмерной  диффузии  с  участком

трехмерной диффузии, м;

D   и  D   - соответственно, коэффициенты вертикальной и горизонтальной

В      г

турбулентной диффузии, м2/с;

H   - средняя глубина моря в месте выпуска, м;

ср

l  - длина начального участка разбавления, м;

н

гамма   -  параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность

0

основного разбавления;

l  - расстояние выпуска от берега, м.

0

Отличие формул (77) - (83) от аналогичных формул (53) - (59) связано с тем, что для прибрежной зоны моря по сравнению с водоемами характерна анизотропия коэффициентов турбулентной диффузии. При этом коэффициент горизонтальной диффузии, как правило, существенно больше, чем коэффициент вертикальной турбулентной диффузии.

В  расчетах  кратности  основного  разбавления  при отсутствии данных о

коэффициентах  диффузии для конкретного района расположения выпуска следует

использовать значение коэффициента горизонтальной турбулентной диффузии D ,

г

определяемое по формуле Л.Д. Пухтяра и Ю.С. Осипова:

2

D  = 0,032 + 21,8 x U                                              (84)

г                   м

Значение   коэффициента   вертикальной   турбулентной   диффузии  можно

-4

принимать равным D  = 5 x 10   м2.

В

Значение l  в зависимости от условий п. 60 - 62 определяется как:

н

Hср                                   для условий п. 60

-----

5,36 x cos фи x   /sinфи x Fr x d   - для условий п. 61

\/               0

d - d

0

-------------------------             для условий п. 62

U

m

0,48(1 - 3,12 -------)

тхэта

ст

(85)

Формулы (78 - 83) применяются, когда перенос сточных, в том числе дренажных вод течением от места сброса до границы района водопользования происходит вдоль берега.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Для   расчета   кратности   основного   разбавления   при  произвольном

направлении  течения  используются  формулы (77 - 83), в которых полагается

гамма  = 1.

0

66. Исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.

67. В расчетах кратности основного разбавления сточных, в том числе дренажных вод для рассеивающих выпусков необходимо учитывать, что при рассеивающем выпуске соседние струи влияют друг на друга в зоне основного разбавления, ослабляя эффект перемешивания. Согласно исследованиям Н.Н. Лапшева кратность основного разбавления при сбросе сточных, в том числе дренажных вод через линейный рассеивающий выпуск в море при направлении течения перпендикулярно к оси оголовка выпуска можно вычислить по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

-------

/D  x l

7,28     /  г

n  = ------   /---------,                                          (87)

0     l    \/      U

В            м

где:

l  - длина рассеивающего оголовка выпуска, м.

В

Если  значение  n ,  полученное  из  формулы  (87),  окажется меньше 2,

0

кратность  основного  разбавления  при рассеивающем выпуске сточных, в  том

числе дренажных вод для определения НДС можно не учитывать, полагая n  = 1.

0

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

68. Расчет кратности основного разбавления для выпусков сложной конфигурации, например, U-образной, либо при направлении течения под произвольным углом к оси оголовка выпуска подробно рассмотрен в рекоменд

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- VIII. Расчет НДС для совокупности

выпусков во внутренние морские воды, расположенных

в пределах расчетного водохозяйственного участка,

и в территориальное море Российской Федерации

69. Совокупностью выпусков сточных, в том числе дренажных вод можно считать выпуски, расположенные на расстоянии не более 5 км друг от друга вдоль береговой линии. С учетом конкретных гидрологических условий, расходов сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод необходимость включения конкретного выпуска в совокупность может уточняться на основе расчетов их совместного влияния на качество воды в контрольных створах.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

70. Реки, впадающие в море, следует рассматривать как береговые выпуски

сточных, в том числе дренажных вод.  При   этом  концентрации   веществ   в

устьях рек определяютсязаранее  или   описываются  уравнением   вида  (30),

начальное разбавление  n    принимается равным 1 и длина начального участка

н

разбавления - равной 0.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

71. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяется из решения задачи математического программирования.

72. Если удаления выпусков сточных, в том числе дренажных вод от берега моря существенно отличаются друг от друга в сравнении с расстояниями между ними, то в качестве неблагоприятных гидрологических ситуаций принимаются направления морского течения от одного выпуска к другому (перенос сточных, в том числе дренажных вод осуществляется по кратчайшему расстоянию от одного выпуска к другому). В качестве контрольных створов рассматриваются створы на расстоянии l от места выпуска до границы водопользования в направлении течений (от одного выпуска к другому). Концентрации веществ в контрольном створе определяются по формуле:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

1

Y  = Y  +      SUM        (C  - Y ) ------,                        (88)

к    ф   i принадлежит I   i    ф   n

к            i,k

где:

Y   -    вектор  показателей (концентраций   веществ),  характеризующих

к

качество воды в контрольном створе k, г/м3;

Y       -  вектор  фоновых  концентраций веществ, определяемых вне зоны

ф

влияния  выпусков  сточных вод (на расстоянии 5 км влево и вправо от района

совокупности выпусков вдоль береговой линии), г/м3;

C   - вектор максимальных среднечасовых концентраций веществ в сточных,

i

в том числе дренажных вод выпуска i, г/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

n     -  кратность разбавления сточных вод при их переносе от выпуска i

i,k

до створа k определяется согласно разделу VII;

I  - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в

k

створе k.

73. Если удаления выпусков сточных, в том числе дренажных вод от берега моря мало отличаются друг от друга по сравнению с расстояниями между ними, то совокупность выпусков можно рассматривать как ряд выпусков (линейное расположение выпусков), расположенных вдоль береговой линии на среднем расстоянии от берега моря, равном:

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

N

l  = SUM l  x N,                                                   (89)

0   i=1  i

где:

l  - удаление выпуска i от берега моря, м;

i

N - число выпусков сточных, в том числе дренажных вод.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Для  этого  случая  в качестве наиболее неблагоприятной гидрологической

ситуации    принимается   направление   морского   течения   вдоль   берега

(справа налево   и   слева направо   вдоль  береговой  линии).  В  качестве

контрольных створов рассматриваются створы, расположенные слева и справа от

выпусков  на  расстоянии  l  от  места  выпуска до ближайшей границы района

водопользования    (l   =    250  м    для    водоемов   рыбохозяйственного

водопользования).   Контрольные        створы,     расположенные     правее

выпусков, обозначим  как M , где M -   номер  выпуска.  Контрольные створы,

п

расположенные   левее   выпуска,   обозначим   как    M ,  где  M  -  номер

л

выпуска.       Концентрации  в   контрольных створах   с   индексами M , M

п   л

определяются по формулам:

п    M        п    1

Y   = Y  + SUM(C  - Y )-------, M = 1,....., N                     (90)

M     ф   i=1  i    ф  n

п                      i,M

п

л     N        л    1

Y   = Y   + SUM(C  - Y )-------, M = 1,....., N,                   (91)

M     ф    i=M  i    ф  n

л                       i,M

л

где:

п   л

Y , Y   - вектора    фоновых   концентраций  веществ,  определяемых вне

ф   ф

зоны  влияния выпусков сточных, в том числе дренажных вод на  расстоянии  5

км   левее  первого  выпуска сточных, в том   числе  дренажных вод   и   на

расстоянии  5  км  правее  выпуска  N  сточных, в том числе дренажных  вод,

соответственно (нумерация выпусков слева направо), г/м3;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

n      - кратность разбавления сточных, в том  числе дренажных вод  при

i,M

п

их  переносе   от  выпуска  i до   контрольного створа  M  (для   выпусков,

п

расположенных правее контрольного створа M );

п

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

n     -  кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод  при

i,M

л

их  переносе  от  выпуска  i  до   контрольного   створа M  (для  выпусков,

л

расположенных    левее   контрольногоствора   M ).   Значения n     и n

л               i,M     i,M

п       л

рассчитываются как  кратности  разбавления   отдельных   выпусков  согласно

разделу VII.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

74. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в прибрежные зоны морей полностью совпадает с описанной ранее моделью [(37) - (39)] комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.

75.  В  результате решения задачи оптимизации [(29), (88), (36) - (39)]

определяются  оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных  вод,

*

проходящие по различным технологическим маршрутам очистки  и  использования

x  ,  i = 1, ....., N.  После  этого  по  формулам (41) - (43) определяются

ir                                                                    *

расходы   обрабатываемых  сточных,  в   том  числе  дренажных вод  -  q   ,

ir

концентрации  веществ  в  сточных, в том  числе  дренажных  водах  -  Cндсi

и НДС веществ на  выпусках  сточных,  в  том  числе  дренажных вод -  НДСi,

i = 1, ..... N.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

- IX. Расчетные условия

76. Расчетные условия для определения НДС веществ и реализующих их водоохранных мероприятий включают:

гидрографические и морфометрические характеристики рек, расчетные гидрологические, гидравлические и гидрохимические характеристики речного стока в контрольных и расчетных (фоновых, устьевых и т.п.) створах, характеристики самоочищения рек бассейна;

расчетные количественные и качественные характеристики основных составных речного стока, формирующихся на участках между смежными по течению створами: подземного питания (стока) рек, поверхностного стока с промышленно-селитебных (застроенных), сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий водосбора;

заданные или расчетные значения характеристик водозаборов, расходов и состава сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, сработки водохранилищ, перебросок стока, откачки подземных вод и т.п.;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

характеристики размещения пунктов водопользования и других хозяйственных воздействий на сток по гидрографической сети.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

77. Основные требования при выборе расчетных условий:

абзац исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339;

расчетные характеристики речного стока, его составляющих и влияющей на реки хозяйственной деятельности ввиду асинхронности их изменений должны рассматриваться совмещение во времени и по условиям водности года;

расчетные значения речного стока, его составляющих и влияния хозяйственной деятельности должны быть сбалансированы по течению реки, что достигается при максимальной детализации их рассмотрения;

расчетное качество воды в фоновых и контрольных створах должно определяться для условий достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод характеристик сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, чтобы исключить неоптимальное использование ассимилирующей способности рек из-за отсутствия или неудовлетворительной работы водоохранных сооружений;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

лимитирующие расчетные условия рек должны соответствовать совмещенным во времени значениям их количественных и качественных характеристик с учетом влияния хозяйственной деятельности, формирующим лимитирующие величины ассимилирующей способности рек по отдельным нормированным веществам или их группам на участках между контрольными створами; допускается при надлежащем обосновании определять лимитирующие расчетные условия рек бассейна по результатам расчетов для наиболее неблагоприятных сезонов (зимнего, летнего и, в ряде случаев, осеннего) маловодного года с учетом рассмотрения, при необходимости, лет более высокой расчетной водности;

расчетные условия для проектирования водоохранного сооружения должны соответствовать наиболее неблагоприятным значениям прогнозных характеристик реки, принимающей сточные, в том числе дренажные воды, за период эксплуатации данного сооружения.

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

78. Для стандартизации процедуры выбора расчетных условий, формирующих лимитирующие величины ассимилирующей способности рек бассейна, необходимо применять следующее определение отдельных характеристик рек и хозяйственных факторов:

а) расходы забираемой воды и сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - максимальные часовые по лимитирующим сезонам года за период действия разрабатываемых НДС веществ;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

б) составы сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - соответствующие достижимым на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

в) расходы воды рек на незарегулированных (необводняемых) участках - расчетные среднемесячные года 95-процентной обеспеченности с учетом влияния хозяйственной деятельности (допускается при надлежащем обосновании ограничиваться рассмотрением расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);

г) расходы воды рек на зарегулированных (обводняемых) участках - равные установленным гарантированным попускам (переброскам) воды с учетом влияния хозяйственной деятельности (не ниже расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);

д) фоновое качество воды рек - расчетное для условий принятых расчетных расходов воды по лимитирующим сезонам года, соответствующих им расчетных характеристик подземного и поверхностного стока, водозаборов, гидротехнических мероприятий, а также расходов и составов сточных, в том числе дренажных вод, достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

е) расстояния до створов - по фарватеру в километрах;

ж) скорости течения, морфометрические характеристики, коэффициенты смешения и неконсервативности - осредненные для участков рек между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года; при отсутствии данных о значениях коэффициентов неконсервативности для рассматриваемых рек, их значения могут быть приняты по справочной литературе;

з) величины поверхностного стока - соответствующие расчетным приращениям поверхностной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;

и) величины (количество) атмосферных осадков - наблюденные месячные на участках водосборов между смежными створами гидропостов, совмещенные во времени с наблюденными среднемесячными расходами рек, близкими к принятым расчетным по лимитирующим сезонам года;

к) величины поверхностного стока с застроенных территорий - расчетные с учетом их площадей, принятых величин осадков и коэффициентов стока;

л) величины поверхностного стока с сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий - соответствующие приращениям поверхностной составляющей стока рек (за вычетом расходов поверхностного стока с застроенных территорий) на участках между смежными по течению створами с учетом соотношений коэффициентов стока с данных типов территорий и их площадей;

м) составы поверхностного дождевого стока с застроенных территорий - расчетные в стоке дождевых вод при значениях периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя в пределах от 0,05 до 0,1 года;

н) составы поверхностного дождевого стока с сельскохозяйственных и естественных территорий - расчетные по сезонам года в жидком и твердом стоке максимальных дождевых паводков 25-процентной обеспеченности;

о) величины подземного стока - соответствующие расчетным приращениям подземной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;

п) величины дренажного стока - расчетные максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

р) концентрации веществ в дренажных водах - максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года при расчетных величинах дренажного стока.

79. Выбор расчетных условий для водоемов производится аналогично применяемым для рек с учетом специфики водоемов.

К специфичным условиям относятся:

а) объемы и уровни воды в водоеме - расчетные минимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

б) величины поверхностного и подземного стока с водосбора - соответствующие расчетным модулям составляющих стока рек, впадающих в водоем, или рек-аналогов при минимальных среднемесячных расходах воды по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;

в) скорость водообмена водоема - расчетная для условий лет 95-процентной обеспеченности;

г) частоты и скорости ветров вдоль берегового и нормального к берегу направлений, характеристики подледного течения воды;

д) время добегания до контрольного створа - расчетное по кратчайшему расстоянию при максимальной скорости переноса водных масс (с учетом влияния ветра);

е) ассимилирующая способность водоема - расчетная при максимальной стратификации водных масс, минимальных коэффициентах смешения и коэффициентах неконсервативности веществ по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности.

80. В качестве расчетных условий для прибрежных вод морей принимают:

а) гидрологические и гидрохимические данные водного объекта для наименее благоприятного периода;

б) санитарные показатели состава и свойств воды в период ее наиболее интенсивного использования;

в) фоновую концентрацию нормированного вещества, определяемую вне зоны влияния выпуска (на расстоянии более 5 км от выпуска) как среднеарифметическое значение концентрации нормированного вещества для наименее благоприятного периода;

г) характерную минимальную скорость морского течения, соответствующую среднемесячной 95-процентной обеспеченности.

- X. Порядок разработки величин НДС абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

(введено Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

81. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение и относящихся к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - абоненты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 12, ст. 1332) и от 30 апреля 2013 г. N 393 "Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2489).

82. Величины НДС определяются абонентами как произведения максимального часового расхода сточных вод - q (м3/ч); месячного (м3/мес.) и годового расхода сточных вод (м3/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента Cндс (мг/дм3),

по формуле: НДС = q x Cндс.

Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором водоотведения.

Сведения о расходах, отводимых в систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента в договоре водоотведения, прилагаются к проекту НДС.

Нормативы допустимых сбросов абонентов в отношении биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции.

83. Организация, осуществляющая водоотведение, размещает значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета абонентами НДС, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По письменному запросу абонента, заключившего с этой организацией договор водоотведения, представляет ему указанные значения в 10-дневный срок любым доступным способом.

Определение значений Cндс абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, производится в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Методике.

84. НДС разрабатываются абонентами на срок действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение. Информация о сроке действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение, размещается этой организацией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

85. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, принимаемых от физических либо юридических лиц.

86. Оформление расчета НДС производится абонентом в соответствии с приложением 5 к настоящей Методике. На каждый выпуск абонента оформляется отдельный расчет НДС.

Оформленный НДС направляется на утверждение в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

- Приложение 1

к Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные

объекты для водопользователей

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

Приложения к приказу территориального

органа Росводресурсов об утверждении НДС

от __________ N ____

Норматив(ы) допустимого сброса

в _________________________________

(наименование водного объекта

и водохозяйственного участка)

Рег. N ________________________________________________________________

Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя): _________________________________________

1. Реквизиты  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность _____________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3. Место сброса  сточных,  в  том  числе  дренажных вод (географические

координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________

4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод ____________

___________________________________________________________________________

5. Категория сточных, в том числе дренажных вод _______________________

___________________________________________________________________________

6.   Утвержденный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для

установления НДС ______ м3/час _______ м3/мес. _______ тыс. м3/год

7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: _______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N п/п | Наименование веществ |  | Класс опасности |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ <*> |  |  |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |

--------------------------------

<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2.  Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный

объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Утвержденный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

1) плавающие примеси (вещества) не допускаются ________________________

2) температура (°C) ___________________________________________________

6,5 - 8,5

3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------

4 - 6 мг/дм3

4) растворенный кислород ----------------------------------------------

5) минерализация ______________________________________________________

6) токсичность воды ___________________________________________________

НДС утвержден <*> "__" _______ 20__ г. на срок до "__" _____ 20__ г.

- Приложение 2

к Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные

объекты для водопользователей

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным

органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по гидрометеорологии

и мониторингу окружающей среды

_______________________________________

(ФИО должностного лица)

"__" _________ 20__ г. ___________ М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в _____________________________________________________________

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя): _________________________________________

1. Реквизиты водопользователя  (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его

должность _________________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические

координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________

4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод

___________________________________________________________________________

5.    Категория    сточных    вод,    в   том   числе   дренажных   вод

___________________________________________________________________________

6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для

установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска: _________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

не допускаются

1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------

2) температура (°C) ___________________________________________________

6,5 - 8,5

3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------

4 - 6 мг/дм3

4) растворенный кислород ----------------------------------------------

5) минерализация ______________________________________________________

6) токсичность воды ___________________________________________________

Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС

___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным

органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов

в водные объекты, представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального

органа Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

____________________________________

(ФИО должностного лица)

"__" ______ 20__ г. ___________ М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в _____________________________________________________________

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя): _________________________________________

1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность _____________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические

координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________

4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод

___________________________________________________________________________

5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод

___________________________________________________________________________

6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для

установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.

7.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ.

Наименование выпуска: _________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

7.2. Согласованный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный

объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Допустимое содержание | Согласованный норматив допустимого сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие колиформные бактерии |  |  |  |
|  | Коли-фаги |  |  |  |
|  | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |
|  | Жизнеспособные яйца гельминтов |  |  |  |
|  | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

не допускаются

1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------

2) температура (°C) ___________________________________________________

6,5 - 8,5

3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------

4 - 6 мг/дм3

4) растворенный кислород ----------------------------------------------

5) минерализация ______________________________________________________

6) токсичность воды ___________________________________________________

Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС

___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным

органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федерального агентства по рыболовству

_____________________________________

(ФИО должностного лица)

"__" _______ 20__ г. ___________ М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в _____________________________________________________________

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя): _________________________________________

1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность _____________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические

координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________

4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод

___________________________________________________________________________

5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод

___________________________________________________________________________

6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для

установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект

Наименование выпуска: _________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

не допускаются

1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------

2) температура (°C) ___________________________________________________

6,5 - 8,5

3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------

4 - 6 мг/дм3

4) растворенный кислород ----------------------------------------------

5) минерализация ______________________________________________________

6) токсичность воды ___________________________________________________

Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС

___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

листа согласования с федеральным

органом исполнительной власти

Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,

представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа

Федеральной службы по надзору

в сфере природопользования

____________________________________

(ФИО должностного лица)

"__" ______ 20__ г. ___________ М.П.

(подпись)

Норматив(ы) допустимого сброса

в _____________________________________________________________

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя): _________________________________________

1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН: __________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность _____________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические

координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________

4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод

___________________________________________________________________________

5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод

___________________________________________________________________________

6. Согласованный  расход   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для

установления НДС ________ м3/час ___________ м3/мес. ______ тыс. м3/год.

7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.

Наименование выпуска: _________________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3 | Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Согласованный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:

не допускаются

1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------

2) температура (°C) ___________________________________________________

6,5 - 8,5

3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------

4 - 6 мг/дм3

4) растворенный кислород ----------------------------------------------

5) минерализация ______________________________________________________

6) токсичность воды ___________________________________________________

Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС

___________________________________________________________________________

- Приложение 3

к Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные

объекты для водопользователей

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

Фактический сброс веществ и микроорганизмов

в _____________________________________________________________

(наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

(с оборотом)

за __________ год

1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или

индивидуального предпринимателя):

Место нахождения: _____________________________________________________

ИНН ___________________________________________________________________

ОГРН __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,

его должность _____________________________________________________________

2. Цели водопользования _______________________________________________

3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические

координаты)      и      расстояние     от     устья     (для     водотоков)

___________________________

4.    Категория      сточных,     в     том     числе   дренажных   вод

___________________________

5.  Фактический  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод м3/час

(максимальный) _________  м3/мес.  (среднемесячный  за год) __________ тыс.

м3/год.

6. Фактический сброс веществ и микроорганизмов.

6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Фактическая концентрация мг/дм3 <*> | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Соответствует максимальной концентрации за год.

<**> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

Фактический  сброс  веществ  в г/ч, т/мес определяется в соответствии с

нормативными  правовыми  документами  по отбору проб для анализа сточных, в

том числе дренажных вод и учету их качества.

6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.

Наименование выпуска:

| N п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Размерность | Фактический сброс микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель организации

(водопользователь (юридическое

или физическое лицо) _____________     __________________

(подпись)             Ф.И.О.

М.П.       "__" __________ 20__ г.

- Приложение 4

к Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные

объекты для водопользователей

и абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов

(введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

1. Величины Cндс для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (Cрас, мг/дм3), определяемой исходя из условий обеспечения НДС, установленных для организации, осуществляющей водоотведения.

2. При определении Cндс учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ (снижения концентраций загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов после очистки сточных вод) на очистных сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей водоотведение. Эффективность удаления загрязняющих веществ определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля состава и свойств сточных вод на своих очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.

В результате учета эффективности удаления загрязняющих веществ рассчитывается концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение, Cрас, мг/дм3, по формуле:

, где

- допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3;

Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%).

3. Расчет допустимых концентраций Cндс в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.

4. При отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения, СCндс определяется по формуле:

, где:

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3;

Cж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

5. При отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения Cндс определяется по формуле:

, где

Cпов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.

Cж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.

Q - годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qж - годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда, тыс. м3.

6. При отведении абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения Cндс определяется по формуле:

, где

Q - годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;

Qпов - годовой расход поверхностных сточных вод с территории нормируемых абонентов, тыс. м3;

Cпов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.

7. В случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по формулам, указанным в п. п. 4 - 6, значения Cндс < 0 или Cндс < Cрас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне Cрас.

8. Определение значений показателей Q, Qпр, Qж, Qпов, Cж, Cпов, Cрас выполняется организациями, осуществляющими водоотведение, и публикуется на официальном сайте этих организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Приложение 5

к Методике разработки нормативов

допустимых сбросов веществ

и микроорганизмов в водные

объекты для водопользователей

и абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

Список изменяющих документов

(введено Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ,

иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций,

осуществляющих водоотведение

1. Реквизиты абонента:

Адрес: ________________________________________________________________

ИНН: __________________________________________________________________

Ф.И.О.  и  телефон  должностного лица, ответственного за водоотведение,

его должность _____________________________________________________________

2.   Наименования   и   реквизиты  канализационных  выпусков  абонента:

___________________________________________________________________________

3.  Договор  водоотведения  (единый  договор  холодного водоснабжения и

водоотведения) ____________________________________________________________

4. Категория сточных вод ______________________________________________

5.  Данные о технологических процессах, в результате которых образуются

сточные воды (приводятся в текстовой форме).

6.  Данные  о  составе  локальных  очистных  сооружений,  эффективности

очистки, соответствии работы очистных сооружений проектной документацией на

строительство  (реконструкцию) объекта капитального строительства (очистных

сооружений)  (приводятся  в  текстовой  форме). Месторасположение выпуска в

систему водоотведения.

7.  Фактический  расход  сточных  вод  (за  предыдущие  5 лет) ___ тыс.

м3/год, ____ тыс. м3/мес., ______ м3/час.

в том числе:

-  в  централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения _____

________________________________________ тыс. м3/год, тыс. м3/мес., м3/час;

- в централизованную дождевую систему водоотведения _______________________

тыс. м3/год, тыс. м3/мес., м3/час.

8.   Обоснование   расхода  (расходов  на  выпусках)  сточных  вод  для

установления НДС.

9. Фактический сброс веществ и микроорганизмов (за предыдущие 5 лет).

Наименование выпуска:

| N п/п | Перечень веществ (с учетом субабонентов) | Класс опасности | Фактическая концентрация Мг/дм3 | Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Фактический сброс веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический сброс веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/год | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

10. Расчет НДС.

11.  Норматив  допустимого  сброса веществ (сброс веществ, не указанных

ниже, запрещен)

Наименование выпуска:

| N п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Допустимая концентрация мг/дм3 | Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | г/ч | т/мес. | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

--------------------------------

<*> Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

Руководитель организации ___________     ____________________

(водопользователь)        (подпись)             Ф.И.О.

М.П.            "__" ________ 20__ г.